湖南公司长岭站P-1输油泵机组

状态检测与评估报告

国家管网集团储运技术发展有限公司

压缩机组维检修分公司

2025年4月

目录

一、 输油泵机组基本情况	2

（一）现场检测机组	2

（二）现场检测测点布置	2

二、 机组检测结果分析	3

（一）检测结果概述	3

（二）数据分析	4

（三）其他需要关注的问题	5

三、 结论	10

附件一  机组检测信息	11

附件二  长岭站P-1机组各测点频谱图	11

- 输油泵机组基本情况

## （一）现场检测机组

本次检测的湖南公司长岭站P-1机组参数如表1所示。

- 机组参数

| 序号 | 油品 | 管线 | 输油站 | 机组 编号 | 投用时间 | 功率/KW | 驱动机制造商 | 驱动机型号 | 输油泵 制造商 | 输油泵 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品油 |  | 长岭站 | P-1 | 2008.6 | 70 | 南阳 防爆 | YB2-560M2 -2W | 湖南天一奥星泵业 | KSY900 -225 |

## （二）现场检测测点布置

根据国家标准《GB/T19873 机器状态检测与诊断》的内容要求，选取电机两端、输油泵两端、地脚等代表性振动测点25处，如图1所示。泵机组振动测点列表如表2所示。

- 振动测点位置示意图

- 泵机组振动测点列表

| 序号 | 测点名称 | 序号 | 测点名称 | 序号 | 测点名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机非驱动端水平 | 10 | 电机基础上C | 19 | 泵非驱动端水平 |
| 2 | 电机非驱动端垂直 | 11 | 电机基础上D | 20 | 泵非驱动端垂直 |
| 3 | 电机非驱动端轴向 | 12 | 电机基础下A | 21 | 泵非驱动端轴向 |
| 4 | 电机驱动端水平 | 13 | 电机基础下B | 22 | 泵基础E |
| 5 | 电机驱动端垂直 | 14 | 电机基础下C | 23 | 泵基础F |
| 6 | 电机非驱动端斜45° | 15 | 电机基础下D | 24 | 泵基础G |
| 7 | 电机驱动端轴向 | 16 | 泵驱动端水平 | 25 | 泵基础H |
| 8 | 电机基础上A | 17 | 泵驱动端垂直 |  |  |
| 9 | 电机基础上B | 18 | 泵驱动端轴向 |  |  |

- 机组检测结果分析

## （一）检测结果概述

结合机组现场运行状态并参照国际标准ISO 10186-3《机械振动 在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第三部分：功率在15KW以上，转速在120RPM至15000RPM之间的工业用机器》，将机组由优到劣依次分为A、B、C、D四种状态。振动值采用速度有效值，振动信号采集频率范围为10-1000Hz，振动有效值分级如表3所示。

- 状态分级振动值

| 状态分级 | 振动值（有效值V,单位mm/s） |
| --- | --- |
| A | v＜2.3 |
| B | 2.3≤v＜4.5 |
| C | 4.5≤v＜7.1 |
| D | 7.1≤v |

- 长岭站P-1机组

机组电机测点振动有效值在0.50~2.40mm/s之间，输油泵振动有效值在1.36~2.62mm/s之间。机组所有测点振动值最大位置为泵驱动端水平，有效值为2.62mm/s。机组状态为B，是良等级。

## （二）数据分析

- 电机及泵振动值采集数据，如图1所示。

- 电机及泵振动有效值

- 电机基础振动值采集数据，如图2所示。

- 电机基础振动有效值

- 泵基础振动值采集数据，如图3所示。

- 泵基础振动有效值

## （三）其他需要关注的问题

- 长岭站P-1电机非驱动端水平振动达到1.85mm/s左右，频谱中以100.3Hz为主。

- 长岭站P-1电机非驱动端水平

- 长岭站P-1电机驱动端水平振动达到2.40mm/s左右，频谱中以49.7Hz为主。

- 长岭站P-1电机驱动端水平

- 长岭站P-1电机非驱动端斜45°振动达到1.89mm/s左右，频谱中以100.3Hz为主。

- 长岭站P-1电机非驱动端斜45°

- 长岭站P-1泵驱动端水平振动达到1.91mm/s左右，频谱中以49.7Hz为主。

- 长岭站P-1泵驱动端水平

- 长岭站P-1泵驱动端垂直振动达到2.62mm/s左右，频谱中以49.7Hz为主。

- 长岭站P-1泵驱动端垂直

- 长岭站P-1泵驱动端轴向振动达到1.73mm/s左右，频谱中以49.7Hz为主。

- 长岭站P-1泵驱动端轴向

- 长岭站P-1泵非驱动端垂直振动达到2.16mm/s左右，频谱中以49.7Hz为主。

- 长岭站P-1泵非驱动端垂直

- 长岭站P-1电机、泵驱动端相位相差90°。

- 长岭站P-1电机、泵驱动端相位

- 长岭站P-1电机驱动端水平垂直相位相差150°。

- 长岭站P-1电机驱动端水平垂直相位

- 长岭站P-1泵驱动端水平垂直相位相差150°。

- 长岭站P-1泵驱动端水平垂直相位

- 结论

- 本次现场检测输油泵机组，没有发现机组严重故障，设备总体运行状态平稳，按照国际标准ISO 10186-3《机械振动 在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第三部分：功率在15KW以上，转速在120RPM至15000RPM之间的工业用机器》，机组状态均为B，是良等级。

- 本次检测长岭站P-1机组电机非驱动端水平、电机非驱动端斜45°的振动频谱中均以100.3Hz为主，电机驱动端水平、泵驱动端水平、泵驱动端垂直、泵驱动端轴向、泵非驱动端垂直的振动频谱中也存在二倍频成分，且电机、泵驱动端相位相差90°，电机驱动端水平垂直相位相差150°，泵驱动端水平垂直相位相差150°，因此判断机组存在不对中情况。建议择机检查机组对中情况。

- 泵基础E、泵基础G的振动值均达到1.00mm/s以上；泵基础F的振动值达到2.40mm/s；泵基础H的振动值0.68mm/s，泵的基础振动较大。建议择机检查机组地脚螺栓及机组进出口管道固定情况。

- 泵驱动端垂直、泵驱动端水平、泵驱动端轴向、泵非驱动端垂直均存在6倍频成分，该频率为叶片通过频率。建议运行过程关注输油泵流量变化，对比输油泵设计工况点与实际工况点偏离情况。

# 附件一  机组检测信息

- 长岭站P-1输油泵机组

| 运行时间： |  | 检测日期：2025.4.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备基本信息： 电机：厂家：南阳防爆 型号：YB2-560M2-2W 功率：70KW 电流：86.4A，电压：6000V，转速：2980 r/min。轴承类型：\ 泵：厂家：湖南天一奥星泵业 型号：KSY900-225 扬程：225m，排量：900m3/h。轴承类型：滑动轴承 |  |  |  |  |
| 机组测点 | 振动值 mm/s | 机组状态 | 基础测点 | 振动值 mm/s |
| 电机非驱动端水平 | 1.85 | B | 电机基础上A | 0.56 |
| 电机非驱动端垂直 | 0.90 |  | 电机基础上B | 0.62 |
| 电机非驱动端轴向 | 0.59 |  | 电机基础上C | 0.51 |
| 电机驱动端水平 | 2.40 |  | 电机基础上D | 0.51 |
| 电机驱动端垂直 | 0.50 |  | 电机基础下A | 0.22 |
| 电机非驱动端斜45° | 1.89 |  | 电机基础下B | 0.30 |
| 电机驱动端轴向 | 0.65 |  | 电机基础下C | 0.35 |
| 泵驱动端水平 | 1.91 |  | 电机基础下D | 0.34 |
| 泵驱动端垂直 | 2.62 |  | 泵基础E | 1.55 |
| 泵驱动端轴向 | 1.73 |  | 泵基础F | 2.40 |
| 泵非驱动端水平 | 1.57 |  | 泵基础G | 1.15 |
| 泵非驱动端垂直 | 2.16 |  | 泵基础H | 0.68 |
| 泵非驱动端轴向 | 1.36 |  |  |  |

# 附件二

# 长岭站P-1机组各测点频谱图

- 长岭站P-1电机非驱动端水平振动频谱图

- 长岭站P-1电机非驱动端垂直振动频谱图

- 长岭站P-1电机非驱动端轴向振动频谱图

- 长岭站P-1电机非驱动端斜45°振动频谱图

- 长岭站P-1电机驱动端水平振动频谱图

- 长岭站P-1电机驱动端垂直振动频谱图

- 长岭站P-1电机驱动端轴向振动频谱图

- 长岭站P-1泵驱动端水平振动频谱图

- 长岭站P-1泵驱动端垂直振动频谱图

- 长岭站P-1泵驱动端轴向振动频谱图;

- 长岭站P-1泵非驱动端水平振动频谱图

- 长岭站P-1泵非驱动端垂直振动频谱图

- 长岭站P-1泵非驱动端轴向振动频谱图